Lese den Text für einen Takt Deinem Nachbarn vor.

Stelle ihm danach drei Fragen zum Text.

Dann tauscht die Rollen für den nächsten Takt.

## 1.Takt - Ansaugen:

Das Einlassventil ist durch die Nocke auf der Nockenwelle geöffnet.

Der Kolben geht im Zylinder entweder durch den Schwung oder den Starter nach unten.

Dadurch saugt er das Benzin – Luftgemisch herein. Das Benzin wird entweder im Vergaser aus der Hauptdüse gesaugt oder beim modernen Einspritzmotor aus einer feinen Düse in den Luftstrom hineingespritzt.

##### Fragen:

Wodurch kommt das Gemisch in den Zylinder?

Aus welchen Bestandteilen besteht das Gemisch?

Wie kommt das Benzin zur Luft hinzu?

## 2.Takt – Verdichten:

Wenn der Kolben wieder nach oben geht, drückt er das Benzin-Luftgemisch zusammen. Dabei wird es schon heiß. Wenn es zu heiß wird und sich von alleine entzündet, dann klopft oder klingelt der Motor, was für ihn sehr schlecht ist, da sehr hohe Drucke zur falschen Zeit auf den Kolben schlagen.

Damit dieses verhindert wird, hat man früher Blei zum Benzin zugesetzt. Heute werden andere Stoffe zugefügt, da Blei sehr stark die Umwelt vergiftet hat.

Die Festigkeit gegen das Klopfen und Klingeln wird durch die Oktanzahl angegeben. Je höher diese ist, desto stärker kann man verdichten. Superbenzin besitzt eine höhere Oktanzahl und ist Klopffest. Autos mit hoher Verdichtung, vornehmlich Sportwagen, brauchen deshalb meist Superbenzin.

Lediglich ein Dieselmotor entzündet das Gemisch durch die Verdichtung.

Im Benzinmotor wird das Gemisch durch die Zündkerze gezündet.

##### Fragen:

Was ist Klopfen und Klingeln beim Motor und wodurch kommt es zustande?

Was sagt die Oktanzahl aus?

Welches Benzin tanken Sportwagen meistens?

## 3.Takt – Arbeiten:

Die Zündkerze erhält einen Hochspannungsimpuls und der Funke entzündet das Gemisch, welches sich durch die Hitze stark ausdehnt, abkühlt und den Kolben herunterdrückt. Hier erhält das Schwungrad neuen Schwung. Nur in diesem Takt wird der Kolben angetrieben, in den anderen Takten wird er durch den Schwung bewegt.

Wichtig für einen guten Lauf des Motors ist hier eine saubere Verbrennung. Die Flamme sollte in einer Front das ganze Gemisch gleichmäßig erfassen. Unverbrannte Reste und falsche Flammentemperaturen führen zu hohen Schadstoffanteilen im Abgas – der Motor produziert stinkende und giftige Auspuffgase. Darum muss das Benzin – Luftverhältnis genau stimmen. Bei falscher Einstellung bekommt das Auto auch keine ASU-Prüfplakette (Abgassonderuntersuchung).

##### Fragen:

Wozu ist die Zündkerze da?

Wodurch erhält das Schwungrad neuen Schwung?

Warum ist eine gute Verbrennung wichtig?

## 4.Takt – Auspuff:

Der Kolben geht nach oben, die Nocken der Nockenwelle öffnen das Auslassventil. Die verbrannten Gase werden in den Auspufftopf gedrückt. Heutzutage durchlaufen sie dabei einen Katalysator, der giftige Stoffe chemisch neutralisiert. Die Luft in den Städten ist nach der Einführung der Katalysatoren sehr viel besser geworden. Doch sie enthalten Platin und in Amerika hat man an den Rändern der Highways erhöhte Platinkonzentrationen festgestellt, was wiederum schädlich ist.

##### Fragen:

Wodurch wird das Auslassventil betätigt?

Wozu dient ein Katalysator?

Wo fand man erhöhte Platinkonzentrationen an den Straßenrändern?